学号：                   班级：                姓名：

··················装·····································订······································线················

安徽电气工程职业技术学院考试试卷

（  2019-2020   学年  2  学期）

课程名称           电工技术                       （A卷）

适用年级专业           19电自班（社招）           （闭卷）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评阅人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、填空题（每空1分，共20分）

1、若电流的计算值为正，则说明其实际方向与          相同。

2、戴维南定理指出：一个由有源（电压源、电流源及电阻）的二端网络，可以用一个             和一个       的串联来等效 。

3、线性电阻上电压与电流关系满足      定理，当两者取非关联参考方向时，其表达式为         。

4、 不能用叠加定理计算线性电路中的        。

5、正弦交流量的三要素分别为        、          和         。

6、在变电所的母线上一般都涂以颜色，其中黄色和绿色分别表示      相和      相。

7、RLC电路的串联谐振的条件        ，此时复阻抗的虚部为      ，此时电流最    。（填大或小）

- 在星形连接的对称三相电路中UL/Up=         ，IL/Ip=

12、RC一阶电路的时间常数τ=        ；RL一阶电路的时间常数τ=        。

13、两个具有互感的线圈 L1=4H，L2=6H，M=1H，则顺向串联等效电感为     H，反向串联等效电感

为      H。

二、单选题（每小题2分，共20分）

1、串联电路中，电压的分配与电阻成（   ）

A、正比        B、反比        C、不确定

- 2、 当参考点改变时，电路中的电压是（     ）。

A、变大的   B、不变的   C、变小的

3、电力系统中为了提高功率因数，常采用在感性负载两端（     ）。

A、串联电容器    B、串联电感器      C、并联电容器

4、正弦交流量的频率f为50HZ，则其周期为（     ）。

A、0.01秒   B、0.02秒   C、0.03秒

5、在关联参考方向下，电感上电压与电流的相位关系是（      ）。

A、电压超前电流90o   B、电流超前电压90o   C、电压电流同相

6、在三相四线制电路的中线上，不准安装开关和保险丝的原因是（     ）

A、中线上没有电流

B、安装开关和保险丝会降低中线的机械强度

C、开关断开或保险丝熔断后，三相不对称负载承受三相不对称电压的作用，无法正常工作，严重时会烧毁负载。

7、角频率的单位是（    ）。

A、rad/s     B、rad     C、HZ

8、下列电路中不属于动态电路的是（   ）。

A、纯电阻电路   B、RL电路    C、RC电路

9、电路如图所示，已知A，A，则（     ）。

A、7A   B、1A   C、5A

10、正弦交流电的有效值等于最大值的（    ）

A.1/3     B.  0.707        C. 2

11、三相对称电路是指：（   ）。

A、电源对称的电路     B、负载对称的电路   C、电源和负载均对称的电路

12、在对称三相电路中，UU。+UV。+UW。=（    ）。

A、0          B、1          C、不确定

13、下列电路中不属于动态电路的是（    ）。

A、纯电阻电路   B、RL电路    C、RC电路

14、对于电气设备的铁心，一般工作点取在磁化曲线的（    ）部位。

- A、饱和区          B、 起始段      C、膝部

- 15、当耦合系数k的值等于0时，称为（    ）

A.无耦合         B.强耦合         C.全耦合

三、判断题（每小题1分，共10分）

1、（     ）电阻元件的无功功率在不同电路取值是不同的。

2、(     )电流i是一个代数量，当电流为负值，说明实际方向与参考方向相反。

3、（     ）我们平时说的220V、380V等电压是指交流电的有效值。

4、（     ）初相位和相位都是相位，根本没有加以区别的必要。

5、（    ）正弦量与相量之间是一一对应的关系，但不是相等的关系。

6、（     ）RLC串联电路中，复阻抗Z=R+XL+XC

7、（     ）对称三相正弦量的特点是：振幅相同，角频率相等，相位同相。

8、（     ）无功功率即为无用功率。

9、（     ）RLC串联谐振时，电感电压和电容电压大小相等，方向相反。

10、（    ）磁化曲线指的是铁磁性物质的B随H而变化的曲线

四、计算题（共40分）

1、（10分）已知两互感线圈的自感分别为L1=9H，L2=4H。

（1）若互感M=3H，求耦合系数K；（2）若两线圈全耦合，求互感M。

- 2、（8分）电路如下图所示：（1）列出任一节点的基尔霍夫电流（KCL）方程式；（2）分别列出两个网孔的基尔霍夫电压（KVL）方程式。（先选择绕行方向）

- 3、 RLC串联电路中，加在电路端口电压为U。，已知R=30Ω，XL=50Ω,XC=10Ω（1）求电路中的电流相量2及电压相量UR、UL、UC，(2)计算功率因数λ。

- 4、（12分）有一星形连接的三相对称电源，接星形三相四线制平衡负载Z＝3+j4Ω，若电源线电压为UUV=380∠30°V，求（1）各相负载的电压相量UU、UV、UW ；（2）各相负载的电流相量；

- （3）三相有功功率。